Office Print Server

Panduan Koneksi Client ke Server Print

Server IP: 193.13.7.61

Port: 18080 (IPP) + 9100 (Raw TCP)

Dokumen ini berisi 3 metode untuk menghubungkan komputer client ke printer server. Pilih salah satu metode yang paling sesuai.

METODE A - Standard TCP/IP Port (RECOMMENDED)

Metode paling stabil dan kompatibel dengan semua versi Windows.

Print job dikirim langsung ke port 9100 server tanpa melalui protokol IPP.

1. Buka Control Panel > Devices and Printers

2. Klik 'Add a printer'

3. Pilih 'Add a printer using an IP address or hostname'

4. Device type: 'TCP/IP Device'

5. Hostname or IP address: 193.13.7.61

6. Port name: (biarkan default)

7. Uncheck 'Query the printer and automatically select the driver to use'

8. Klik Next

9. Jika muncul 'Additional port information required', pilih 'Standard' dan klik Next

10. Pada halaman 'Device Type': Standard, Network Card

11. KLIK 'Next' (abaikan peringatan tidak terdeteksi)

12. Pilih 'Have Disk' jika punya driver, atau pilih manufacturer Epson:

13.   - EPSON L1110 Series (jika ada)

14.   - Alternatif: EPSON L3110 Series, L3210, atau L1210 (semua kompatibel)

15. Klik Next > Finish

16. Klik kanan printer > 'Printer Properties'

17. Klik tab 'Ports' > Configure Port

18. Protocol: Raw, Port Number: 9100

19. Uncheck 'SNMP Status Enabled'

20. OK > Apply > OK

21. Selesai. Printer siap digunakan.

METODE B - IPP (Internet Printing Protocol)

Metode alternatif menggunakan protokol IPP standar.

Catatan: Metode ini mungkin gagal di beberapa versi Windows (error 'couldn't connect').

Gunakan Metode A jika metode ini gagal.

1. Buka Control Panel > Devices and Printers

2. Klik 'Add a printer'

3. Pilih 'Add a printer using an IP address or hostname'

4. Device type: 'TCP/IP Device'

5. Hostname: 193.13.7.61

6. Port name: biarkan default

7. Uncheck 'Query the printer...'

8. Klik Next

9. Standard > Network Card > Next (abaikan not detected)

10. Pilih 'Create a new port' > Type: 'Standard TCP/IP Port'

11. ATAU jika ada opsi: URL: http://193.13.7.61:18080/ipp/EPSON L1110 Series

12. Jika pakai URL, port otomatis 18080

13. Pilih driver Epson L1110 Series (atau L3110/L3210)

14. Klik Next > Finish

METODE C - WPF Dashboard Client

Aplikasi Windows dengan fitur drag-drop PDF dan monitoring print job.

1. Install client: jalankan 'Install-Client.bat' (dari folder Publish\Client)

2. ATAU copy langsung OfficePrintClient.WPF.exe ke PC client

3. Double-click OfficePrintClient.WPF.exe (atau shortcut Desktop)

4. Dashboard akan muncul, menampilkan daftar printer server

5. Drag-drop file PDF ke dashboard untuk print

6. Atau klik 'Print' untuk memilih file

7. Status print job akan muncul di dashboard

TROUBLESHOOTING

Q: Printer tidak muncul di daftar Add Printer

A: Pastikan firewall server mengizinkan port 9100. Test: Test-NetConnection 193.13.7.61 -Port 9100

Q: Error Windows could not connect to printer (Metode IPP)

A: Gunakan Metode A (Standard TCP/IP Port) sebagai gantinya

Q: Test page gagal cetak

A: Pastikan printer USB di server menyala dan online. Cek log server lihat file .log di folder C:\Program Files\OfficePrintServer\logs

Q: Printer driver tidak ada di daftar

A: Pilih driver Epson L3110 atau L3210 sebagai alternatif - semua kompatibel (ESC/P-R)

Q: Add Printer device is not found on the network

A: Pilih Standard, lalu uncheck SNMP saat configure port

Q: Server IP berubah

A: Hapus printer client, add ulang dengan IP baru. Update Install-Server.bat dengan IP baru

INFORMASI SERVER

Server IP: 193.13.7.61

RAW TCP Port: 9100

IPP Port: 18080

Service Name: OfficePrintServer

Install folder: C:\Program Files\OfficePrintServer

Cek status server: Get-Service OfficePrintServer

Restart server: Restart-Service OfficePrintServer

Cek log server: Get-Content C:\Program Files\OfficePrintServer\logs\*.log -Tail 20

Perintah Diagnostik

Test koneksi:          Test-NetConnection 193.13.7.61 -Port 9100

Cek API printer:       Invoke-RestMethod http://193.13.7.61:18080/api/printers

Cek status service:    Get-Service OfficePrintServer

Lihat log:             Get-ChildItem C:\Program Files\OfficePrintServer\logs\*.log | Get-Content -Tail 20